DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

BMET 253,Tıbbi Görüntüleme Sistemleri

Çalışma Soruları # 3

- (a) Ultrason nedir?

(b) Ultrasanografi (USG) görüntülemenin esası nedir?

- USG`de kullanılan ses dalgalarının frekans, dalgaboyu, rezolüsyon, absorbsiyon ve penetrasyon ile olan ilişkilerini açıklayınız.

- Ses dalgalarının hızı ortamın hangi fiziksel özelliklerine bağlıdır? Isimlerini belirterek varsa ilişkilerini belirtiniz.

- (a) USG cihazlarında kullanılan ses dalgaları hangi frekans aralığında kullanılmaktadır?

(b) Piezoelektrik olayı nedir? Açıklayınız.

(c) Iltrases dalgalarının oluşumunu açıklayınız.

- USG yüzeysel ve derindeki dokuların incelenmesinde hangi frekanslar (Alçak ve yüksek frekans gibi) kullanılır? Nedenleri ile açıklayınız.

- Transdüserlerin kalınlığı ile frekansı arasındaki ilişki nasıldır?

- USG`lerde kullanılan probların isimlerini yazınız.

- Sesin doku ile etkileşiminde hangi olaylar ortaya çıkmaktadır? İsimlerini yazınız.

- (a) Dokular arasındaki akustik empedansın önemini tartışınız.

(b) USG uygulamalarında neden jel kullanılır?

- (a) Kırılma nedir?

(b) Kırılma hangi durumda ortaya çıkmaktadır?

(c) Kırılmanın neden olduğu etkiler nelerdir?

- (a) Absorbsiyon nedir?

(b) Absorbsiyonu etkileyen faktörlerin isimlerini yazınız. Herbirinin Absorbsiyon ile olan ilişkisini açıklayınız.

- USG`de görüntü kalitesini etkileyen faktörlerin isimleri nelerdir? Herbirini kısaca açıklayınız.

- USG`de temel iki tanı yönteminin isimleri nelerdir?

- (a) Real-time görüntüleme esası hakkında bilgi veriniz.

(b) USG`de önemli parametreler nelerdir?

(c ) USG`de işaretlerin pulse olarak gönderilmesinin avantajı nedir?

(d) USG`de görüntü oluşturmanın temel prensibi nedir?

- (a) Real-time görüntülemede bulunan üç yöntemin yalnızca ismini yazınız.

(b) A-Mod hakkında kısaca bilgi veriniz.

(c) T-M Mod hakkında kısaca bilgi veriniz. Hangi organlarda kullnılmaktadır?

- Doppler USG esası hakkında bilgi veriniz.